编号：2021-01

土地勘测定界技术报告书

用地单位：           新县自然资源局

项目用地名称：       新县产业集聚区

勘测定界单位：河南省地质物探测绘技术有限公司

2021年01月05日

目         录

土地勘测定界技术说明	1

勘 测 定 界 表	3

勘 测 面 积 表	5

新县产业集聚区用地

# 土地勘测定界技术说明

为测定新县产业集聚区项目用地的面积、土地利用现状和使用土地的界址，受新县自然资源局的委托，由河南省地质物探测绘技术有限公司对该项目进行土地勘测定界。

一、工程项目勘测定界依据

（1）《土地勘测定界规程》TD/T 1008-2007

（2）《土地利用现状分类》GB/T 21010－2007

（3）《第二次全国土地调查技术规程》TD/T 1014-2007

（4）《地籍调查规程》TD/T 1001-2012

（5）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CH/T 2009-2010

二、施测单位及日期

该项目勘测定界由河南省地质物探测绘技术有限公司承担，2020年10月26日至2020年12月31日完成外业作业及内业整理。

从新县自然资源局收集用地范围内土地利用现状调查及土地登记中的权属资料，并对分幅权属界线图、权属来源证明文件等进行了审核，将审核合格的行政界线、权属界线转绘到工作底图上；对无上述权属证明材料或权属界线模糊、不清的，在各级自然资源管理部门的配合下，组织有关人员按《地籍调查规程》要求现场指界，并将用地范围内的权属界线测绘到工作底图上。

(2)地类调查情况

依据《土地利用现状分类》（GB/T 21010－2007）标准，参考土地利用现状图上的地类界线，通过现场调查，将用地范围内及其附近的各地类界线测绘或转绘在工作底图上，并标注二级地类编码。

利用收集到的用地范围内的土地利用总体规划资料、基本农田保护区规划图及基本农田保护区界线图，将用地范围内及其附近的基本农田界线测绘和转绘在工作底图上，图上确定项目用地占用基本农田的范围，并进行了实地核定。

2、外业测量情况

本次勘测定界测量仪器采用GNSS接收机，坐标系采用2000国家大地坐标系，高程系统采用1985国家高程基准。投影方式采用高斯-克吕格投影，投影分带采用3度带，中央子午线114度00分。基于网络RTK技术实地测量。

3、面积量算与汇总

各类面积量算均采用解析方法，实测项目用地总面积为1518.0018公顷，其中农用地面积为985.0454公顷（占用基本农田面积为0.0000公顷），建设用地面积为401.9165公顷，未利用地面积为131.0399公顷。

4、相关说明

（1）本次勘测定界工作采用由用地单位提供的土地利用现状图作为工作底图。

（2）地类编码对照

耕地：011--水田 012—水浇地 013--旱地 园地：022--茶园 023--其他园地 林地：031--有林地 032--灌木林地 033--其他林地 交通运输用地：102--公路用地 城镇村及工矿用地：203--村庄 204--采矿用地 草地：043--其他草地。

（3）权属界址点名代码说明

J表示外围界址点号；D表示地类点号；C表示村界点号。

（4）工作简述及自检情况说明

新县产业集聚区土地勘测定界工作进展顺利，圆满完成委托方的勘测定界任务，内外业成果均进行了有效检核。勘测定界成果符合《土地勘测定界规程》、《地籍调查规程》的要求。

# 勘 测 定 界 表

| 单位名称 |  | 新县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 经 办 人 |  |  |  | 吴德宏 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 信阳市新县潢河北路新县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  | 0376-2958622 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新县人民政府 |  |  |  |  |  |  | 土地用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地座落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图 幅 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘 | 分类 | 农用地 |  |  |  |  |  |  |  | 建设用地 |  |  |  |  | 未利用地 |  |  |  | 合计 |
| 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面 | 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 积 | 有权 | 耕地 | 园地 | 林地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 小计 |  | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 城镇村及工矿用地 |  | 小计 | 草地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 小计 |  |
| 公顷 | 国有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集体 | 427.0292 | 154.4139 | 364.5314 | 12.0925 | 24.5065 | 2.4719 | 985.0454 |  | 27.2667 | 0.0418 | 374.608 |  | 401.9165 | 111.5007 | 19.382 | 0.1572 | 131.0399 | 1518.0018 |
|  | 合计 | 427.0292 | 154.4139 | 364.5314 | 12.0925 | 24.5065 | 2.4719 | 985.0454 |  | 27.2667 | 0.0418 | 374.608 |  | 401.9165 | 111.5007 | 19.382 | 0.1572 | 131.0399 | 1518.0018 |
| 基本农田面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘 测 定 界 单 位 签 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新县产业集聚区勘测定界面积准确，土地权属调查由当地国土资源部门及所在乡村配合下现场指界、勘测。地类调查根据实地现状实测经勘测定界的用地项目界址点、线、面积及地类界线、权属界线调查清楚测量准确，满足《土地勘测定界规程》及《地籍调查规程》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人：张德州 审 核 人：刘建明 项目负责人：郝狗狗 盖 章：(土地勘测定界专用章) 2021年1月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 勘 测 面 积 表

面积单位：公顷

| 总面积 |  | 1518.0018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按现状权属 分类 | 国有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集体 | 1518.0018 |  |  |  |  |  |
| 按现状地类 分类 | 农用地 | 985.0454 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 | 耕地 |  |  | 427.0292 |  |
|  |  |  | 基本农田 |  |  |  |  |
|  | 建设用地 | 401.9165 |  |  |  |  |  |
|  | 未利用地 | 131.0399 |  |  |  |  |  |
| 按用地占用方式 分类 | 征收 | 1518.0018 |  | 其中 | 耕地 |  | 427.0292 |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 整理 |  |  | 其中 | 耕地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 复垦 |  |  | 其中 | 耕地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 划拨 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出让 |  |  |  |  |  |  |
|  | 代征 |  |  | 其中 | 耕地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 入股 |  |  | 其中 | 耕地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 租赁 |  |  | 其中 | 耕地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 临时用地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 农用地转用 |  |  |  |  |  |  |